# L’instrument Lidar pour mesurer

les paramètres indispensables pour comprendre la physique et la chimie dans l’atmosphère

Philippe Keckhut, Slimane Bekki

(LATMOS, France)

Outils nécessaires :

- Positionner les élèves devant un mur avec 2 traits sur le sol, l’un à 2 mètres du mur l’autre à 4 mètres de distance, avoir un ballon et un chronomètre.

- Un laser (pointeur laser ordinaire) et une lampe de bureau normale, de la craie en poudre, dans une salle obscure.

## PART 1 Objectif

Par analogie avec des choses du commun, nous allons comprendre deux parties importantes dans le fonctionnement du lidar, la mesure de la distance et la mesure de la densité de ce que l’on mesure. Pour l’ozone par exemple, la densité est le nombre de molécules contenu dans l’atmosphère à une altitude (distance depuis le sol) z.

Le Lidar, en anglais Light Detection And Ranging, Détection de la Lumière et évaluation de la distance en français permet de mesurer beaucoup de choses dans l’atmosphère de la Terre mais aussi d’autres planètes : l’ozone, la température, les poussières, les nuages etc… On emet vers le ciel un rayon vert (ou bleu, ou rouge ou invisible à l’œil) et on regarde la quantité de lumière qui est réfléchie par l’atmosphère. En en déduit ainsi plusieurs propriétés à chaque altitude en suivant un principe de mesure que nous allons décrire dans la deuxième partie.

### PART 2 Comprendre les 2 principes importants concernant le fonctionnement du LIDAR

1- Principe du calcul de distance :  pour comprendre le principe de la mesure de l’altitude avec le lidar, tapper dans le ballon quand celui-ci est à 2 m puis à 4

mètres du mur. Mesurer le temps que met le ballon à faire l’aller et le retour t.

La distance du trait au mur D s’écrit donc : v.t = 2 . D ou v est la vitesse du ballon en supposant que l’on donne au ballon la même vitesse initiale dans les 2 cas. La distance D est ainsi PROPORTIONNELLE au temps qu’a mis le ballon pour revenir à son point de départ.

2- Principe du calcul de la densité (ou autre paramètre) : Dans la salle obscure, allumer le laser (attention aux consignes de sécurité) vers le mur ou l’on notera l’image du faisceau (point vert pour un laser vert). Sur le trajet du faisceau, projetter la poudre de craie, d’abord très peu, puis de plus en plus. On se positionne à coté du laser pour analyser cette expérience. La lumière réfléchit par la poudre varie en fonction de la quantité de craie soupoudrée sur le faisceau, décrire de quelle façon. Est-ce que l’image sur le mur montre des changements aussi ?

Aide : Plus on un signal est brillant, plus l’intensité lumineuse est élevée.

3- Lien avec le lidar : à quoi correspond v dans l’équation v x t = 2 x D. Comment s’écrit cette équation pour le lidar et l’altitude z d’observation ? Interpréter la figure ci dessous en fonction de ce que vous avez compris. Comment va-t-on mesurer le nombre de particules (nuages, ozone, poussières, etc…) dans l’atmosphère ?